天津市南开医院财务档案委托第三方机构托管

项目需求书

- 项目背景

- 现阶段各医院内部存储空间严重不足，外包档案为未来大的趋势。档案委托管理是整体医疗机构发展的趋势，对原始纸质档案实施外包托管，既解决了医院空间紧张的问题，同时还能免去医院档案管理人员查找档案时间，保证了档案的保密性。实践证明，外包式档案管理模式是一种可以大大降低医院运营成本的创新方式。

- 随着医院医疗业务规模的扩大，现有档案存储空间难以满足发展需求。为保证档案管理的安全和规范，医院拟对原始纸质档案实施外包托管，既解决了医院空间紧张的问题，也保证了档案的安全性和保密性。现开展档案外包托管服务采购。中标人应具有文档管理存储服务资质，交付能力和服务能力强，应根据采购人要求，在规定时间内，按照服务技术要求提供合格的档案委托管理服务。

- 项目预算

总预算：总价3万元

财务档案托管服务数量：托管档案约600箱

三、资格要求

- 1.供应商具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件）；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

- A.经第三方会计师事务所审计的2024年度或2025年度财务报告（应包括完整的审计报告和财务报表）；

- B.提交响应文件截止日期前近一个月内银行出具的资信证明；

- C.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

- 注：A、B、C 两项提供任意一项均可，加盖供应商公章。

- 3.具有履行合同所必需的条件和专业技术胜任能力（提供书面声明函原件）

- 4.供应商参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录（提供书面声明函原件）。

- 5.本项目不接受联合体参加，须提供《非联合体声明函》。

四、服务期

签订合同之日起1年的服务期（特殊情况以合同为准）。

五、服务地点

甲方指定（特殊情况以合同为准）。

六、付款方式

所有档案托管入库之日起计费，并于服务期开始后20个工作日内，采购人向中标供应商支付一年的托管费用。

- 技术要求

- （一）中标供应商提供服务的基本要求

1. 中标供应商应提供档案委托管理服务包装物（箱），提供的档案委托管理服务包装物（箱）检测报告； 包装箱规格不小于：500mm*320mm*210mm，每箱承重不低于20kg。

2. 中标供应商应具备日常扫描、复印、打印、传真、网络传输等必需设备；

3. 中标供应商通过档案管理系统能够迅速检索、查找卷宗，提取所需文档资料，保证档案提取与递送工作的准确性和便捷性；

4. 中标供应商应提供7x24小时电话支持，及时为采购人查阅档案提供快捷的服务；

5. 档案扫描件查询必须于接到查询申请后30分钟内提供；

6. 档案原件查询应在2小时之内提供送达服务；

7. 中标供应商应设置档案调阅室，为采购人提供现场调阅服务；

8. 中标供应商必须具有完善的档案管理制度；

9. 中标供应商根据采购人的需求，提供档案资料从原存放地搬运至中标方存放地的资料搬运和运输（含资料完整性保护）服务。

（二）中标供应商提供服务的技术要求

1. 中标供应商仓库区要求

（1）库区总规模应在 10000平米以上，实际租赁面积不小于 4800平米，单体独立仓库不小于 600平米；

（2）档案库房净高不应低于2.60m，当有梁和通风管道时，局部净高不应低于2.20m；

（3）档案库火灾危险性为丙类，防火等级为二级及以上。

（4）档案库房应当坚固耐用。档案库房楼面均布活荷载标准值不应小于5KN/㎡（约500kg/㎡），采用密集架时，不应小于12KN/㎡（约1200kg/㎡）。档案库房设置于既有建筑物时，档案及相关设施的总载重，应以不超出其楼地板设计载重为原则；如超过地板设计载重时，应当按照实际需要，进行结构补强；

（5）档案库房的隔墙应当采用不燃材料及甲级防火门窗，其地板材质应当具备防火功能。但档案库房设置于既有建筑物，在改建隔墙、防火门时，应当加强防火设施；

（6）档案库房的温度应当控制在14℃-24℃,每昼夜波动幅度控制在±2℃以内；相对湿度应当控制在45%-60%，每昼夜波动幅度控制在±5%以内；

（7）档案库房应当配备空调及去湿、增湿设备，并定期检修、保养；

（8）档案库房应当设有除尘设备，新接收的档案经除尘后方能入库；

（9）档案库房照明设备的照度不宜超过100勒克斯；

（10）档案库房的楼地面，应当高于库房外同一楼层的楼地面200mm以上。档案库房设置于既有建筑物，楼地面应当设有防止溢水流入设备；

（11）档案库房应当与其他技术用房及办公室加以区隔，位置宜设置在建筑物各楼层平面的中间；

（12）档案库房通风及光线条件良好，满足文档存储的温湿度要求，且不宜采用自然光源，有外窗时应有窗帘、窗板等遮阳措施。档案在任何情况下均应避免阳光直射。

（13）库区设有独立调阅室。

2. 中标供应商提供仓库消防系统安全要求

（1）档案库房具有消防部门核发的2024年度或2025年度消防设施检测报告；

（2）档案库房具有防雷部门核发的2024年度或2025年度防雷网检测报告；

（3）档案库房具有2024年度或2025年度电器设备设施消防年检报告；

（4）档案库房应安装防盗自动报警装置，并定期检查；

（5）档案库房配备适用的消防器材，使用的消防器材要在有效期内，并按设备要求定期检查、更换；

（6）档案库房内严禁使用明火装置和电炉，严禁存放易燃易爆物品；

（7）档案库房及库区范围内具备24小时无盲区监控录像系统，提供全天候消防值守。

3. 中标供应商档案管理及存放要求

（1）具有文档管理存储服务资质（以工商管理部门核准内容为准）；

（2）具备专用文档存储、传递使用的标准规范纸箱；

（3）具有符合档案管理要求的软件系统；

（4）保持良好的库房环境和库内卫生；

（5）具备符合要求的突发事故应急方案及措施；

（6）查阅或搬动档案时必须轻拿轻放，防止搓揉、挤塞或撕裂档案，严禁机械磨损、毁损、污损、丢失等；

（7）做到“防火、防水、防盗、防尘、防光、防霉、防潮、防虫、防高温、防有害气体”等档案管理“十防”要求；（提供管理方案及承诺函）

（8）按照库藏档案数量配备相应数量的档案管理人员；

（9）档案管理人员应具备档案管理从业资格，并定期进行岗位培训和继续教育。

4. 档案现场调阅、在线传输及原件递送要求

（1）根据采购人需要，采购人可直接到档案库房查阅，供应商也可派人送达至采购人单位，还可以采用复印等多种形式为采购人提供方便快捷的档案利用服务。

（2）提供档案利用服务登记簿，对利用日期、人员、内容和方式等进行逐项登记记录，利用者签字确认。

（3）满足采购人批量档案查阅需求，即超过20箱档案查阅量时，可保证采购人到库房进行查阅，并能免费提供专用阅览室。

（4）制定完善的档案管理制度和应急预案，以确保档案的安全存储和快速调阅，并提交采购人备案。

（5）采购人查阅档案，应为采购人指定联系人并进行书面备案，非指定联系人查档，须由采购人单位开具证明或指定联系人事先通知委托，并执有本人身份证明。

（6）若采购人需要将档案调出档案库房的，必须严格履行档案调出手续，认真填写《档案调阅单》，并作好记录。

5. 人员管理要求

（1）工作人员必须熟悉档案法律法规及档案工作规章制度与标准，并具备符合岗位需求的相应文化程度和业务技能；

（2）投标人必须按照投标文件提供稳定的服务团队，未经采购人同意不得随意更换团队人员。

（3）工作人员必须定期参加相关的业务培训和继续教育，不断提高专业技能和业务能力，满足实际工作需要；

（4）与员工依法签订劳动合同和保密协议。

6. 中标供应商保密工作要求

（1）中标供应商必须遵守档案保密的相关法律法规，具备严格的档案保密制度；

（2）中标供应商在投标书中必须详细描述保密措施及方案；

（3）中标供应商与采购人签订保密协议书并保证所有相关工作人员上岗前必须签订保密责任书；

（4）中标供应商要加强管理，杜绝工作人员对档案及档案信息的私自复制、外泄行为；

（5）按照采购人要求，查询、调阅档案过程中的废弃纸张必须及时销毁；

（6）中标供应商在档案保管过程中造成的信息安全事故，由中标供应商承担全部责任。

八、提交资料要求

投标人至少但不限于提供以下资料

1、委托管理服务全过程方案；

2、委托管理服务任务分析，人力资源、设备配置；

3、项目实施方案：包括项目启动计划、保障计划、服务质量承诺、安全管理措施等；

4、投标供应商服务承诺。内容包括：如果中标，应提供满足采购人实际需求的各项服务，在项目服务期间免费提供包装箱，日常扫描、复印、打印、传真、网络传输等服务；对档案资料内容，不向采购人以外的第三方提供。

九、服务要求

1.档案托管服务入库时间要求：中标供应商自签订合同之日起5个工作日内完成托管入库；

2.服务期限：自合同签订之日起1年的服务期（具体时间由采购人与中标人协议安排）；

3.服务地点：采购人指定（存储档案地点包含但不限于甲方医院内、目前于三方存放原有档案的地点、新中标的存储地）；

4.中标人必须严格遵守法律法规，对相关的数据和专业资料等进行安全管理并确保资料的安全不泄密。中标人须按照采购人要求签订相关安全管理协议，若因安全管理措施不当等造成泄密的，采购人将追究其法律责任。

5.质量要求：达到招标文件规定的服务需求，符合国家、天津市的行业标准以及相关文件、技术规范要求。

6.工作时间：中标人工作日应与采购人工作日一致，特殊情况下由采购人根据实际情况确定。